#### Spis treści

- Część ogólna							2

  - Nazwa zamówienia						2

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych			2

  - Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	4

  - Informacje o terenie budowy				4

  - Opis stanu istniejącego					4

  - Nazwy i kody robót						5

  - Określenia podstawowe					6

- Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów		6

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn			7

- Wymagania dotyczące środków transportu			8

- Wymagania dotyczące wykonania robót			9

- Kontrola jakości, badania					13

- Wymagania dla obmiarów robót				15

- Zasady odbioru robót budowlanych				15

- Dokumenty odbioru robót					18

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla remontu dwóch pomieszczeń należących do Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczonych na utworzenie Środowiskowego Laboratorium Wirowania Analitycznego.

Pomieszczenia Zakładu Biofizyki zlokalizowane są w Warszawie przy al. Żwirki i Wigury 93.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z remontem pomieszczeń  oraz ich wyposażeniem technologicznym, laboratoryjnym  i biurowym

Zakres remontu obejmuje dwa istniejące pomieszczenia magazynowe Zakładu Biofizyki zlokalizowane w suterenie budynku przy al. Żwirki i Wigury 93.

Łączna powierzchnia adaptowanych na Laboratorium pomieszczeń magazynowych wynosi 23,5 m2

w tym:

A. Pomieszczenie laboratorium z ultrawirówką		- 13,2 m2

B. Pomieszczenie laboratorium z prac. komputerową	- 10,3 m2

W zakres przewidywanych robót wchodzą następujące prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe :

    - roboty demontażowe

    - wykucia otworów

    - zamurowania i przemurowania

    - wzmocnienia nadproży i opasek okiennych

    - skucie warstw posadzkowych

    - wykonanie izolacji cieplnej i chemicznej

    - ułożenie wykładziny podłogowej chemicznie odpornej

    - uzupełnienie tynków

    - wykonanie warstw tynkarskich pod płytki ceramiczne

    - nałożenie gładzi gipsowych

    - gruntowanie ścian i sufitów

    - malowanie ścian i sufitów

    - ułożenie instalacji wody zimnej (rurociągi, osłony)

    - ułożenie instalacji kanalizacji (rurociągi)

    - montaż armatury i osprzętu (zawory, złączki, armatura)

    - montaż instalacji wentylacji mechanicznej (rurociągi przepustnice)

    - montaż wentylatora dachowego

    - montaż klimatyzatorów

    - montaż instalacji odgromowej

    - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

    - ułożenie przewodów elektrycznych zasilania i oświetlenia

    - montaż tablicy elektrycznej n.n.

    - montaż instalacji komputerowej

    - montaż gniazd wtyczkowych i wyłączników

    - montaż opraw oświetleniowych

    - montaż termy szafkowej

    - montaż wyposażenia laboratoryjnego (stoły, digestorium)

    - montaż mebli i wyposażenia biurowego (szafki laboratoryjne, biurka, krzesła, taborety)

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami budowlanymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi oraz montażem wyposażenia laboratoryjnego i obejmują:

    - wymagania wykonawcze

    - wymagania materiałowe

    - technologię wykonania robót

    - transport

    - składowanie materiałów

    - nadzór i odbiory

Zakres robót objętych specyfikacją:

    - roboty rozbiórkowe i demontaże

    - roboty murowe

    - roboty wykończeniowe

    - roboty instalacyjne wod-kan.

    - roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji

    - roboty elektryczne zasilania

    - roboty elektryczne instalacji oświetlenia

    - roboty montażowe wyposażenia laboratoryjnego i mebli

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

  - Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlano-instalacyjnymi należą:

    - zabezpieczenie istniejących elementów wyposażenia budynku

    - montaż i demontaż  rusztowań dla wykonania robót demontażowych, przemurowań i wykończenia wnętrz

    - wywóz gruzu

Do robót tymczasowych należą:

    - wykonanie zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych i sprzętu.

  - Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje pomieszczenia sutereny budynku Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego przy al. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie .

Budynek usytuowany jest wzdłuż ulicy Banacha, dojazd do budynku również od ulicy Banacha.

Ponieważ zakres robót dotyczy remontu dwóch pomieszczeń w suterenie, transport materiałów, sprzętu i wyposażenia  będzie odbywał się ciągami komunikacyjnymi dostępnymi dla wielu użytkowników budynku.

Wykonawca robót remontowych  jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”.

1.5.  Opis stanu istniejącego

Pomieszczenia przeznaczone na Środowiskowe Laboratorium Wirowania Analitycznego są pomieszczeniami dotychczas wykorzystywanymi na magazyny.

Pomieszczenia od lat nie remontowane, nie posiadające technicznej infrastruktury. Instalacje są technicznie wyeksploatowane,

Ściany i posadzki wymagają kapitalnego remontu.

Instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia w stanie wymagającym całkowitej wymiany.

  - Nazwy i kody robót

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót

4590000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami.

4530000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6	Roboty izolacyjne

45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne

4540000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4	Tynkowanie

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7	Kładzenie płytek

  - Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z:

    - Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209)  a w przypadku braku normami państwowymi,

    - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydanymi przez COBRTI Instal

    - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.

Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlano-instalacyjnych powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót.

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN).

Wykonawca powinien wykonać  przedmiot umowy z materiałów z zastosowaniem preferencji krajowych.

Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte, winny odznaczać się najwyższą jakością.

Powinny być składowane  zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować między innymi następujące materiały:

Materiały  budowlane (cement, cegła)

Zaprawa wapienno-cementowa

Płyty styropianowe

Drzwi typu np. Gerda

Grunt typu np. Atlas UNI GRUNT

Wykładzina zmywalna

Płytki ceramiczne

Farba emulsyjna

Rurociągi PCV, armatura, zawory

Wentylator dachowy, przepustnice, klimatyzatory,

Przewody elektryczne, listwy PCV

Gniazda, puszki, wyłączniki

Tablica elektryczna

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych oraz aranżacji wnętrz.

W zależności od potrzeb wykonawca winien zapewnić następujący sprzęt do wykonania robót:

    - samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń

    - narzędzia pneumatyczne lub elektryczne

    - narzędzia specjalistyczne

    - wózki ręczne i akumulatorowe

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania Polskich Norm, przepisów  i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych.

Ilość zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i terminowa realizacje zadań.

Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny.

Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy.

Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.

Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.

Podstawowe środki transportu :

    - samochód dostawczy do 1,0 t

    - samochód skrzyniowy do 5 t

    - wózek widłowy niskiego podnoszenia do 1,5 t

    - wózki ręczne

Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i urządzeń.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.   Założenia do remontu pomieszczeń

    - zachowanie w budynku istniejącego wystroju architektonicznego.

    - realizacja prac remontowych winna prowadzić do  uzyskania optymalnych warunków dla prowadzenia prac naukowych i badawczych.

5.2.   Technologia wykonania prac remontowych – informacje ogólne

Przewiduje się wykonanie prac remontowych w technologiach tradycyjnych z zastosowaniem materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych odpowiednich dla pomieszczeń laboratoryjnych, z uwzględnieniem wymagań specjalnych dla prowadzonych prac (prace z roztworami chemicznymi).

5.3. Prace przygotowawcze

- oznaczyć i zabezpieczyć teren budowy, dróg transportowych, korytarzy

- ustawić rusztowania wewnątrz pomieszczeń

- stolarkę okienną starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i zniszczeniem, płachtami grubej folii malarskiej, na czas prac remontowych

Uwaga:    Prace przygotowawcze, zwłaszcza demontaż i wymiana instalacji muszą być wykonywane niezwykle uważnie - tak aby nie uszkodzić instalacji istniejących nie podlegających wymianie.

  - Prace remontowe - budowlane

    - Roboty demontażowe

W zakresie robót budowlanych demontażowych  należy wykonać:

- demontaż obicia ścian z płyt spilśnionych

- demontaż ze ścian płyt styropianowych

- demontaż istniejącego stelażu

- demontaż posadzki z tworzyw sztucznych

- skucie posadzki betonowej

- demontaż instalacji elektrycznej

- wywiezienie gruzu

    - Roboty murowe

- wykucie nowych otworów drzwiowych

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego

- wykonanie izolacji posadzki (położenie styropianu)

- wykonanie podkładu betonowego nowej posadzki

- wykonanie izolacji chemicznej posadzki

- obróbka nadproży drzwiowych

- montaż drzwi drewnianych i typu Gerda

- montaż parapetów z gresu

    - Roboty budowlane wykończeniowe

- uzupełnienie tynków na ścianach i nowych zamurowaniach

- ułożenie wykładziny przemysłowej, zmywalnej, odpornej chemicznie

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach

- gruntowanie ścian i sufitów

- położenie gładzi gipsowej na ścianach

- położenie gładzi gipsowej na sufitach

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi

- malowanie sufitów farbami emulsyjnymi

- montaż aluminiowych listew ozdobnych

    - Roboty instalacyjne sanitarne (wod-kan)

- wykucie bruzd pod rury wodociągowe

- wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne

- przebicie przez ściany otworów na prowadzenie rur

- ułożenie rur w bruzdach

- montaż zaworów i armatury

- montaż termy szafkowej

    - Roboty instalacyjne sanitarne (wentylacyjne)

- przebicie otworów dla prowadzenia rurociągów

- montaż konstrukcji i podstawy pod wentylator dachowy

- montaż wentylatora dachowego

- montaż  klimatyzatorów i falowników

5.4.6.  Roboty instalacyjne elektryczne

- wykucie bruzd dla instalacji elektrycznej

- wykonanie otworów na puszki elektryczne

- ułożenie przewodów instalacji elektrycznej

- ułożenie listew PCV na tynku

- ułożenie przewodów instalacji komputerowej

- montaż puszek pod osprzęt elektryczny

- montaż wyłączników i gniazd elektrycznych

- montaż ramek pojedynczych, podwójnych i potrójnych

- montaż gniazd i wyłączników hermetycznych

- montaż tablicy elektrycznej

- montaż szafy informatycznej

- montaż kasety sterowniczej

- montaż instalacji odgromowej wentylatora

    - Montaż wyposażenia laboratoryjnego i biurowego

- montaż wyposażenia laboratoryjnego i biurowego w pomieszczeniu laboratoryjnym A zgodnie z wykazem i planem zagospodarowania pomieszczenia

- montaż wyposażenia laboratoryjnego i biurowego  w pomieszczeniu laboratoryjnym B zgodnie z wykazem i planem zagospodarowania pomieszczenia

5. 5. 	Wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 9.

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:

dokumentację określającą zakres robót remontowych;

dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną określającą:

numer pozwolenia na budowę;

adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;

imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru;

numery telefonów alarmowych.

- KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA

Kontrola jakości robót winna być przeprowadzana na bieżąco przez Inspektorów Nadzoru.

Przedmiotem kontroli winna być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej.

Wykonawca opowiada za kontrolę jakości robót, jakość materiałów sprzętu, narzędzi i urządzeń stosowanych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przeprowadzania pomiarów w okresach gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie norm i potwierdzające poddanie okresowym badaniom  stosowane w trakcie robót przyrządy pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrządów i urządzeń pomiarowych, oraz jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Wykonawcy  próbek wbudowywanych materiałów.

Wszelkie badania i pomiary winny być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami określonymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji odbioru robót.

W szczególności podczas realizacji robót budowlano-montażowych należy zwracać uwagę i przestrzegać:

    - domiarów, wytyczeń,  przebiegu rurociągów tras kablowych, przewodów instalacyjnych;

    - wymagań technologii wykonywanych robót określonych przez dostawcę produktu takich jak gramatura, temperatura zewnętrzna powietrza, zachowanie proporcji poszczególnych składników;

    - dokładności wymiarowej wykonania robót ziemnych, murowych, wykończeniowych, lokalizacji urządzeń;

    - wykonania prób technicznych rurociągów, materiałów, osprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich określonych procedurami, przepisami i dokumentacja projektową badań i prób i załączyć protokoły tych badań do dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokołem końcowym odbioru robót.

Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości materiałów, próbek, technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności sprzeciwić się wbudowaniu materiału lub urządzenia.

Zamawiający ma prawo dopuścić do wbudowania tylko te materiały i urządzenia które posiadają certyfikat zgodności, aprobatę techniczną, certyfikat lub znak bezpieczeństwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne.

Materiały nie posiadające wymienionych dokumentów nie mogą być użyte w procesie realizacji zadania.

- WYMAGANIA DLA OBMIARÓW ROBÓT

Obmiaru robót należy dokonać na podstawie przedmiaru opracowanego wraz z  dokumentacją projektową (projektem budowlano-wykonawczym).

Obmiar robót jest wykonywany przez Wykonawcę i przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji. Procedurę obmiaru przeprowadza się po kolejnym etapie zrealizowanych robót lub z częstotliwością określoną w umowie i warunkującą rozliczenie finansowe etapu robót wykonanych.

Warunkiem  niezbędnym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robót jest dokonanie i przedstawienie Zamawiającemu obmiaru robót zanikających. Obmiaru robót zanikających dokonuje się w trakcie wykonywania tych robót.

W przypadku obmiaru robót nietypowych dla objętości lub powierzchni należy do obmiarów dołączyć dodatkowa dokumentację potwierdzającą prawidłowość ich wykonania.

Jednostką obmiarową jest:

- dla robót rozbiórkowych		m3

- dla robót murowych			m3

- dla robót wykończeniowych		m2

- dla osprzętu,				szt.

- dla wyposażenia 			szt.

- ZASADY ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W procesie  realizacji robót wyróżniamy następujące rodzaje odbioru:

    - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

    - odbiór częściowy

    - odbiór końcowy

    - odbiór ostateczny

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one najczęściej niezależny etap w procesie budowy lub remontu.

Należy go wykonać po zakończeniu robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy go dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu  dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru  przez Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odkopać lub dokonać czynności umożliwiających dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robót zanikających podlegają między innymi:

    - odbiór materiałów na budowie

    - wykonanie wykopów

    - wykonanie izolacji

    - wzmocnienia konstrukcji

    - połączenia rurociągów

    - wykonanie przejść przez przegrody

    - zabezpieczenia ppoż.  konstrukcji

    - ułożenie kanałów i przepustów

    - próby szczelności

Odbiór  częściowy

Odbiór częściowy dotyczy głównie oceny wykonanych części robót stanowiących etap w realizacji prac.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy dotyczy całości wykonanych robót pod kątem ich rzeczywistego  zakresu, ilości, jakości oraz wartości.

Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.

Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbioru. Odbiór końcowy przez komisję odbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, ilością określona w przedmiarze robót, jakością określoną w  warunkach odbioru, rodzajem i klasą wbudowanych materiałów i urządzeń.

Komisja ma prawo przerwać czynności odbiorowe, określić zakres robót poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzucić wykonanie robót jako niezgodne z zakresem, lub obniżyć wartość robót w przypadku niemożliwości usunięcia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robót

Odbiorowi końcowemu podlegają:

    - ostatecznie wykonane roboty budowlane

    - jakość połączeń i podłączenia urządzeń technologicznych

    - sprawność urządzeń,

Dokumentem końcowym zakończenia robót jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.

Załącznikami do protokołu są:

    - protokoły odbiorów częściowych

    - protokoły prób i pomiarów

    - dziennik budowy

    - dokumentacja powykonawcza

    - instrukcje obsługi urządzeń

    - protokoły sprawności zadziałania instalacji

    - karty gwarancyjne dla wbudowanych urządzeń

    - inwentaryzacja geodezyjna dla robót zewnętrznych

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu wad i usterek zgłoszonych Wykonawcy przy odbiorze końcowym i wpisanych do protokołu zdawczo-odbiorczego. Dotyczy on również wszystkich robót wykonywanych w okresie obowiązującej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- DOKUMENTY ODBIORU ROBÓT

9.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentem odbioru robót jest dokumentacja projektowa ,która była podstawą dla uzyskania pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót.

  - Ustawy i rozporządzenia

Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami .

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

9.3. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-88/B-06250 	Beton zwykły.

PN-ENV 206-1:2002	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002 	Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 196-3:1996 	Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-88/B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B 06050 1999 r.	Roboty ziemne i roboty fundamentowe. Wymagania dla prowadzenia robót

PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 	Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

PN-IEC 364-4-481:1994    Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych .Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych .

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo .Postanowienia ogólne . Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .

PN-IEC 60364-4-443:1999   Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi  i łączeniowymi  .

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych . Ochrona przeciwpożarowa .

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Postanowienia ogólne .

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Instalacje bezpieczeństwa .

PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza . Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia .

PN-84/E-02033         Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym .

PN-E-08350-14	Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

OPRACOWAŁ:

OPRACOWAŁ: