Specyfikacja wyposażenia laboratorium w Zakładzie Biofizyki IFD UW

Zasady ogólne:

- Wszelkie wykończenia PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm.

- Wszystkie półki wewnętrzne o regulowanej wysokości (patrz opis szczegółowy poniżej).

- Ścianki boczne i tylne wszystkich szuflad o pełnej wysokości.

- Wszystkie stoły na stalowym stelażu, rama C (chyba, że zaznaczono inaczej).

- Blaty: żywica epoksydowa DURCON 19 mm, kolor szary.

- Szafki laminowane, stelaże w kolorze popielatym.

- Fronty szaf, szafek w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze.

- Oferta powinna obejmować wykonanie wyposażenia laboratorium wraz z montażem.

| L.p. | ##### Nazwa wyrobu Wymiar (szerokość x głębokość x wysokość w mm) | ##### Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIE A (patrz plan, str.5) |  |  |
| 1 | ## Stół na kółkach ## Wymiar: 1000 x 750 x 750 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat roboczy typu Durcon 20 mm ze ściętym lewym przednim narożnikiem – ścięcie 250x250 mm, - 2 x półka laminowana o grubości 18 mm, - druga półka na wysokości 450 mm od półki dolnej | 1 |
| 2 | ## Biurko narożne ## Wymiar: L1000 x 750 – P1350 x 750 - 750 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat roboczy laminowany z obrzeżem PCV, - 1 x półka pod klawiaturę, - 1 x trójkątna nadstawka pod monitor, | 1 |
| 3 | ## Stół na amortyzatorach ## Wymiar: 400 x 750 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat roboczy typu Durcon 20 mm , | 1 |
| 4 | ## Stół roboczy przyścienny ## Wymiar: 1550 x 750 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat typu Durcon 20 mm, - 2 x nadstawka 85, 6 półek laminowanych o głębokości 250 mm, - 2 x lampa 18 W pod dolną półką nadstawki, - 1 x panel elektryczny w bocznym, pionowym wsporniku nadstawki - 4 x 230 V - 1 x zlewik Durcon o wymiarach wewnętrznych 305x152x152 mm, - 2 x zawór wody zimnej nad zlewiskiem, - 1 x szafka podwieszana 80, szuflada 150 mm, drzwi dwuskrzydłowe, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; - 1 x szafka podwieszana 45, szuflada 150 mm, 1 x drzwi, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; - 1 x szafka podwieszana narożna, , 1 x drzwi łamane, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 5 | ## Stół roboczy przyścienny ## Wymiar: 3250 x 750 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat Durcon 20 mm, - nadstawka półkowa niska, 3 półki laminowane o głębokości 250 mm, wysokość półki 400 mm, - 2 x lampa 18 W pod dolną półką nadstawki, - 2 x panel elektryczny w bocznym, pionowym wsporniku nadstawki - 8 x 230 V - 1 x szafka podwieszana 45, szuflada 150 mm, 1 x drzwi, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; - 1 x szafka podwieszana 105, 1 x drzwi 400 mm, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 6 | ## Stanowisko do mycia ## Wymiar: 900 x 750 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat Durcon z podwyższonym obrzeżem, - Zlew Durcon 457 x 381 x 279, - 1 x bateria laboratoryjna c/z woda, - 1 x ociekacz kołkowy 800 x 600; - 1 x szafka podwieszana zlewozmywakowa, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 7 | ## Dygestorium ceramiczne ## Wymiar: 1000 x 930 x 2450 mm: ## blat roboczy z ceramiki litej z obrzeżem podwyższonym, obrzeże wykonane z profilowanych płytek ceramicznych, - komora dygestorium wykonana z płyt ceramicznych o wielkości 300 x 300 mm, ## zlewik ceramiczny 300 x 150 mm ## 2 x doprowadzenie wody, ## instalacja elektryczna: 2 gniazda 230 V, oświetlenie komory roboczej, - okno przesuwne w pionie z możliwością zatrzymania w dowolnej pozycji, szyby w oknie przesuwne w poziomie: okno w wykonaniu teleskopowym, - szafka pod blatem wentylowana, zamykana na klucz, wnętrze szafki wykonane z polipropylenu, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 8 | ## Szafa wnękowa ## Wymiar: 800 x 550 x 2050 Wyposażenie część dolna lewa: - 2 x szuflada 300 mm z zawieszkami na teczki wiszące, - 2 x szuflada 150 mm, Wyposażenie część dolna prawa: - 3 x półka o rozstawie 350 mm, Wyposażenie część górna: - 1 x 3 x półka, w tym dwie dolne o rozstawie 350 mm, | 1 |
| POMIESZCZENIE B (patrz plan, str.6) |  |  |
| 9 | ## Stół roboczy przyścienny ## Wymiar: 1150 x 600 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat roboczy typu Durcon 20 mm ze ściętym lewym przednim narożnikiem – ścięcie 250x250 mm, - 1 x nadstawka 1100, 3 półki laminowane o głębokości 200 mm, rozmieszczenie na wysokości półek co 400 mm, - 1 x panel elektryczny w bocznym, pionowym wsporniku nadstawki - 4 x 230 V - 1 x szafka podwieszana 90, 2 x szuflada 150 mm, drzwi dwuskrzydłowe, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; - 1 x szafka podwieszana narożna, 1 x drzwi, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 10 | ## Stanowisko do mycia ## Wymiar: 750 x 600 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat Durcon z podwyższonym obrzeżem, - Zlew Durcon 457 x 381 x 279, - 1 x bateria laboratoryjna c/z woda, - 1 x ociekacz kołkowy 700 x 600; - 1 x szafka podwieszana zlewozmywakowa, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 11 | ## Stół roboczy przyścienny ## Wymiar: 1200 x 750 x 900 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat roboczy typu Durcon 20 mm, - 1 x szafka podwieszana 120, 1 x drzwi 600 mm, 1 półka o regulowanej wysokości 300, 350, 400 mm; | 1 |
| 12 | ## Stół roboczy przyścienny narożny - niski ## Wymiar: L135 x 750 – P2750 x 600 - 750 Wyposażenie: - stelaż typu C, - blat roboczy typu Durcon 20 mm, | 1 |
| SZAFKI PRZEJEZDNE |  |  |
| 13.1 | ## Szafka na kółkach z 4 szufladami ## Wymiar: 400 x 610 x 620 (korpus 550): Wyposażenie: - 2 x szuflada 100 mm, - 2 x szuflada 175 mm, Wyposażenie do pozycji 2 | 1 |
| 13.2 | ## Szafka na kółkach z 5 szufladami ## Wymiar: 300 x 610 x 770 (korpus 700): Wyposażenie: - 3 x szuflada 100 mm, - 2 x szuflada 200 mm, Wyposażenie do pozycji 3 | 1 |
| 13.3 | ## Szafka na kółkach z 3 szufladami ## Wymiar: 450 x 500 x 620 (korpus 550): Wyposażenie: - 2 x szuflada 120 mm, - 1 x szuflada 310 mm mm z zawieszkami na teczki wiszące, Wyposażenie do pozycji 12 | 2 |
| SZAFKI WISZĄCE |  |  |
| 14.1 | ## Szafka wisząca przeszklona, ## Wymiar: 1000x250x750: Wyposażenie: - 2 x drzwi w ramie aluminiowej, - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.2 | ## Szafka wisząca - regał, ## Wymiar: 400x250x750: Wyposażenie: - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.3 | ## Szafka wisząca narożna - regał, ## Wymiar: 600x600x250x750: Wyposażenie: - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.4 | ## Szafka wisząca pełna, ## Wymiar: 750x250x750: Wyposażenie: - 2 x drzwi pełne, - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.5 | ## Szafka wisząca pełna, ## Wymiar: 400x250x750: Wyposażenie: - 1 x drzwi pełne, - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 2 |
| 14.6 | ## Szafka wisząca narożna pełna, ## Wymiar: 600x600x290x750: Wyposażenie: - 1 x drzwi pełne, - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.7 | ## Szafka wisząca pełna, ## Wymiar: 750x200x750: Wyposażenie: - 2 x drzwi pełne, - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.8 | ## Szafka wisząca - regał, ## Wymiar: 700x290x750: Wyposażenie: - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 2 |
| 14.9 | ## Szafka wisząca - regał, ## Wymiar: 750x290x750: Wyposażenie: - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 1 |
| 14.10 | ## Szafka wisząca - regał, ## Wymiar: 700x400x750: Wyposażenie: - 2 x półka o regulowanej wysokości co 50 mm, | 2 |
| 14.11 | ## Lampa 18 W pod szafką wiszącą | 2 |
| KRZESŁA |  |  |
| 15 | ## Krzesło tapicerowane do pracy przy stole 750mm, z regulowaną wysokością, z podłokietnikami, na kółkach | 2 |
| 16 | Taboret laboratoryjny z podnóżkiem, siedzisko z poliuretanu, do pracy przy stole 900mm, z regulowaną wysokością, na kółkach | 3 |